ICOM - IC-7800 - komentář ke zvukovým nahrávkám

sig7800.mp3

Minutová nahrávka ukazuje prvých 30 sekund poslech IC-7800, druhých 30 sekund poslech IC-775DSP.

Nahráno v poledne 13.5.2004

Oba přijímače:

Kmitočet: 7024,02 kHz

Anténa: Loop 172 m, baloon sym. 128 ohmů / nesym. 50 ohmů, napaječ 35 m RG213

Demodulace: PSN

Atenuátor: OFF

Preamplifier: 0

RF Gain: maximum

Mód: CW-R

Nastavení přijímače IC - 7800:

CW pitch: 750 Hz

Filtr: 500 Hz SOFT FIL 500 Hz  550/750/1050 Hz

AGC: MID

Nastavení přijímače IC-775DSP:

CW pitch: 780 Hz

Filtr: jen jeden - FL32/ 9 MHz - 500Hz.

AGC: 12 hodin

Nahrávka má asi 20 sec. přerušení, než jsem přestrčil anténu a sluchátkový konektor do počítače. Má tedy jen informativní charakter.

agc7800.mp3

Minutová nahrávka reakce AGC na signál 599 +10 dB. Prvých 30 sekund  IC-775DSP, druhých 30 sekund IC-7800. Klíčoval jsem levou rukou na ručním klíči na TCVRu IC-728 nastaveném na minimální výkon 0,8 W s anténkou 20 cm. Anténky u IC-7800 a IC-775DSP 30 cm. Poloha antének tak, aby signál byl právě 599 +10 dB.

Pravděpodobně jde o vadu zkoušeného kusu, nelze to ale tvrdit s jistotou.

Nahráno 13.5.2004

Oba přijímače:

Kmitočet: 3531,00 kHz

Atenuátor: OFF

Preamplifier: 0

RF Gain: maximum

Demodulace: PSN

Mód: CW-R

Nastavení přijímače IC - 7800:

CW pitch: 750 Hz

Filtr: BW 1,5 kHz SHARP, FIL 1,5 kHz, 300/750/1800 Hz

AGC: MID

Nastavení přijímače IC-775DSP:

CW pitch: 780 Hz

Filtr: cca 1,3 kHz, TWIN PBT 7/12 hodin, Notch 12 hodin

AGC: 12 hodin

OK1AYY

18.5.2004